| Connaissances | Capacités |
| --- | --- |
| Pour un générateur donné, dans un circuit électrique en série : l’intensité du courant électrique dépend de la valeur de la « résistance » ; plus la « résistance » est grande, plus l’intensité du courant électrique est petite. L’ohm (Ω) est l’unité de résistance électrique du SI. | Formuler des hypothèses, proposer et mettre en Ouvre un protocole concernant l’influence de la résistance électrique sur la valeur de l’intensité du courant électrique. Suivre un protocole donné (utiliser un multimètre en ohmmètre). Mesurer (lire une mesure, estimer la précision d’une mesure, optimiser les conditions de mesure). |

La résistance électrique et leur effet sur le courant électrique

Www.AdrarPhysic.Com

I – la notion da la résistance

- La résistance électrique :

  - Le symbole et l’unité de la résistance :

Une « résistance » électrique est un dipôle particulier, dont le symbole est un rectangle.

Ce dipôle « résistance » inséré dans un circuit, agit sur celui-ci par une grandeur électrique appelée aussi résistance et désignée par la lettre R.

L’unité de la résistance est l’ohm de symbole Ω.

Ses multiples souvent utilisés sont :

- Le kilohm (kΩ) : 1 kΩ = 1 000 Ω = 103 Ω

- Le mégaohm (MΩ) : 1 MΩ = 1 000 000 Ω = 106 Ω

  - La valeur d’une résistance est codée :

Les anneaux colorés, peints sur les « résistances » en céramique permettent de déterminer la valeur de leur résistance.

EX :

Www.AdrarPhysic.Com

La valeur de la résistance est indiquée par trois bandes colorées.

Une quatrième bande indique la précision du marquage. Ici, cette bande de couleur or signifie que la précision est de 5%.

A chaque couleur correspond un chiffre :

Ici le marquage indique :R = 10000 Ω à 5% près.

soit : R = 10 kΩ à 5% près.

5% de 10 kΩ = 0,5 kΩ.

La résistance R est donc comprise dans l’intervalle :

9,5 kΩ ≤ R ≤ 10,5 kΩ

Le résultat de la mesure R = 9,93 kΩ est bien compatible avec le marquage.

On pourra finalement écrire :

R ≈ 9,9 kΩ

  - Mesure de la valeur d’une résistance avec un ohmmètre :

L’appareil permettant de mesurer la valeur d’une résistance s’appelle un ohmmètre.

Sa représentation symbolique est un rond dans lequel il y a le symbole Ω.

Choisir la fonction ohmmètre

Utiliser l’un des calibres de la zone verte.On a le choix entre
2 MΩ  (mégohm)
200 kΩ (kilo-ohm)
20 kΩ
2 kΩ

200 Ω  (ohm)

Actuellement, rien n’étant connecté aux deux bornes de l’ohmmètre, on mesure la résistance de l’air entre ces deux bornes. Cette résistance est supérieure à 2 MΩ. L’ohmmètre ne peut pas donner le résultat de cette mesure, il affiche 1. à gauche de l’écran.

Choisir le calibre.

Si on n’a aucune idée de la valeur de la résistance à mesurer, on peut garder le calibre 2 MΩ et faire une première mesure.

Si on connaît l’ordre de grandeur de la résistance, on choisit le calibre juste supérieur à la valeur estimée.

Brancher l’ohmmètre.

Si la résistance est utilisée dans un montage, il faut l’en extraire avant de la connecter à l’ohmmètre.

La résistance à mesurer est simplement branchée entre la borne COM et la borne repérée par la lettre Ω.

Lecture du résultat

Ici, par exemple, on lit :

R = 0,009 MΩ

Autrement dit R = 9 kΩ

Choix d’un calibre plus précis

Puisque la valeur de la résistance est de l’ordre de 9 kΩ, on peut adopter le calibre 20 kΩ.

On lit alors :

R = 9,93 kΩ

Le calibre suivant (2 kΩ) est inférieur à la valeur de R. Nous ne pourrons donc pas l’utiliser.

- Rôle d’une résistance dans un circuit électrique :

  - Comment placer une résistance dans un circuit ?

L’introduction d’une résistance dans un circuit, en série diminue la valeur de l’intensité du

courant électrique.

Plus la valeur de la résistance est grande, plus l’intensité du courant électrique est faible.

Le sens de branchement d’une résistance dans un circuit n’influe pas sur la valeur de l’intensité du courant électrique. La place d’une résistance dans un circuit (ou portion de circuit)

en série ne modifie pas la valeur de l’intensité du courant électrique.

Www.AdrarPhysic.Com